ПФ 78301, 87253                                                                                                                      05 05 2022
05 05 2022

[image: image1.emf]L


ООО «ЮНИТРЕЙД»
Фабрика по производству механизмов трансформации

Система менеджмента качества ООО «ЮниТрейд» соответствует международному стандарту ISO  9001:2015
ПАСПОРТ НА ЗАМОК МЕБЕЛЬНЫЙ.

1. ОПИСАНИЕ. 
Механизмы трансформации типа «Замок» устанавливаются в мягкую мебель (диван-кровать, кресло-кровать), и служат опорами для элементов мебели, также обеспечивая их параллельный и синхронный перенос в процессе трансформации. Изготавливаются по ТУ-5690-008-59350959-2009.
Максимальная допустимая статическая нагрузка на 1 замок – 60 кг.
2. СХЕМА УСТАНОВКИ ЗАМКА.
Пожалуйста, строго следуйте рекомендациям данного паспорта! Несоблюдение требуемой ширины короба (размер L), влечет за собой аннулирование гарантии, а в эксплуатации является причиной преждевременного износа замка, его заклинивания/или деформации. Производитель также не гарантирует функционирование замков, если они установлены с перекосами: замки установлены не параллельно друг другу, установлены на разной высоте, установлены не перпендикулярно полу и рамкам мебельного изделия.

[image: image3.wmf]п

о

 

л

и

ц

е

н

з

и

и

S

E

D

A

C

-

M

E

R

A

L

Б

е

л

ь

г

и

я


	
	A
	B
	C
	D
	L

	NSM
	73
	170
	110
	55
	Межосевой установочный размер на рамке + 70...90 мм

	НСМ
	73
	170
	110
	55
	Межосевой установочный размер на рамке + 70...90 мм

	3015
	110
	260
	90
	170
	Межосевой установочный размер на рамке + 20 мм


3.КИНЕМАТИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАМКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «ДИВАН» В ПОЛОЖЕНИЕ «КРОВАТЬ».

3.1. Замок NSM. Имеет три положения: «диван», «кровать», «релакс».  Положение «релакс» предусмотрено не во всем модификациях замка.

Трансформация из положения «диван» в положение «кровать»:   приподнять сидение вверх до второго щелчка, затем усилием руки опустить его вниз.

Из положения «кровать» в положение «релакс»: приподнять сидение вверх до первого щелчка, усилием руки надавить на сидение вниз и от себя (одновременно спинка будет подниматься) до фиксации в положении «диван».
Из положения «кровать» в положение «диван»: приподнять сидение вверх до второго щелчка, усилием руки надавить на сидение вниз и от себя (одновременно спинка будет подниматься) до фиксации в положении «диван».
3.2. Замок НСМ. Трансформация из положения «диван» в положение «кровать»:   приподнять сидение вверх до щелчка, затем усилием руки опустить его вниз.

Из положения «кровать» в положение «диван»: приподнять сидение вверх до щелчка, усилием руки надавить на сидение вниз и от себя (одновременно спинка будет подниматься) до фиксации в положении «диван».
3.3. Замок 3015. Трансформация из положения «диван» в положение «кровать»: усилием руки надавить на верхнюю часть спинки до образования спального места. Для обратной трансформации в положение «диван»: потянуть за верхнюю часть спинки до полной трансформации. 

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
4.1. Замок предназначен для установки в трансформируемую мебель. Любое другое применение недопустимо.

4.2. Замки следует устанавливать в каркас параллельно относительно друг друга. При установке должна соблюдаться симметрия во взаимном положении замков: это обеспечит синхронную фиксацию положений.

4.3. Замки оснащены мощной пружиной. Не пытайтесь менять его форму руками, когда он демонтирован с каркаса. В быту следует ограничить доступ детей к замку.

4.4. При складывании механизма не следует допускать попадания пальцев, постельных принадлежностей и посторонних предметов между деталями замка.
4.5. Запрещается складывать-раскладывать мебельное изделие, если оно находится под нагрузкой: на нем сидит взрослый человек или ребенок, лежат вещи сопоставимой массы, лежит комплект спальных принадлежностей (одеяло + подушки) и т.п.
4.6. В случае затрудненного раскладывания или складывания не прилагайте чрезмерных усилий, а проверьте отсутствие посторонних предметов в замках.

4.7. Следует периодически проверять положение и качество крепления замка в мебельном каркасе, при необходимости подтягивать элементы крепежа. 
4.8. Механизмы трансформации являются сложными изделиями, где присутствуют подвижные сочленения. В них иногда может появиться скрип, причем на любом этапе жизни изделия. Скрип изделия дефектом не является. Рекомендуется не реже, чем раз в полгода, смазывать механизм в местах шарнирных соединений, петли, щели между тягами, а так же отверстия, в которые вставлены крючки пружин, минимальным количеством силиконовой смазки.
4.9. Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.
5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.
Производитель предлагает следующие типичные рекомендации.

5.1. При перевозках на дальние расстояния рекомендуется упаковывать механизмы трансформации в транспортную тару: деревянные обрешетки или ящики из гофрированного картона.

5.2. Транспортировка механизмов трансформации  может производиться в любых крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного  вида транспортных средств.

5.3. При транспортировке изделий железнодорожным транспортом: вид  отправки - малотоннажная, тип подвижного состава - крытый вагон.

5.4. Условия транспортировки механизмов трансформации в части воздействия климатических факторов: для умеренного и холодного климата - по 5-й группе условий хранения (ГОСТ 15150-69).

5.5. Механизмы трансформации хранятся в закрытых помещениях в упаковке производителя.

Следует оградить механизмы от факторов, способствующих коррозии металла, потере товарного вида, нарушению кинематики. Перечень факторов включает в себя, но не ограничивается нижеследующим:

- попадание на механизмы влаги, масел, химически активных веществ;

- условия, при которых на механизмах оседает конденсат влаги;

- хранение в непосредственной близости от химически активных веществ;

- оседание пыли, в т.ч. в шарнирных соединениях.


6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Гарантийный срок - 18 месяцев с момента продажи изделия конечному потребителю. 
При отсутствии оформленных документов купли-продажи либо претензионной заявки от потребителя с указанием номера договора купли-продажи гарантийный срок отсчитывается с момента изготовления изделия. Срок службы - 5 лет. 
Изготовитель  не принимает  претензий в следующих случаях:

6.1. Истечение гарантийного срока.

6.2. Невыполнение условий эксплуатации.

6.3. Некомплектность изделия после его продажи.

6.4. Наличие на изделии механических повреждений.

6.5. Наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями или частными лицами не уполномоченными на это Производителем.

6.6. Нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя, а также вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Во всех этих случаях обслуживание производится за счёт Покупателя. 

Российская Федерация, 141143, Московская обл., Щелковский район, дер. Никифорово, улица Соборная, владение 22, комната 26
Тел. и факс (495) 744 70 29

� EMBED CorelDRAW.Graphic.14  ���








2

[image: image2.wmf]п

о

 

л

и

ц

е

н

з

и

и

S

E

D

A

C

-

M

E

R

A

L

Б

е

л

ь

г

и

я

_1476180929.unknown

_1375697952.unknown

